| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 28 câu; 06 trang) |  | KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ CẤP THPT NĂM HỌC 2024 - 2025 ĐỀ THI MÔN: CÔNG NGHỆ - ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHIỆP Thời gian làm bài lý thuyết: 50 phút. (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 10/12/2024 |
| --- | --- | --- |

Mã đề 897

Họ và tên học sinh :............................................................... Số báo danh : ...................

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Ghép các sản phẩm ở cột A với công nghệ tạo ra chúng tương ứng ở cột B

| Cột A |  | Cột B |
| --- | --- | --- |
| 1. Đèn LED |  | a. Công nghệ trí tuệ nhân tạo |
| 2. Pin năng lượng mặt trời |  | b. Công nghệ điện - quang |
| 3. Chatbots, trợ lí ảo |  | c. Công nghệ năng lượng tái tạo |
| 4. Bu lông, đai ốc, bánh răng |  | d. Công nghệ đúc |
|  |  | e. Công nghệ cắt gọt |

A. (1)-(a); (2)-(b); (3)-(c); (4)-(d).

B. (1)-(c); (2)-(a); (3)-(b); (4)-(e).

C. (1)-(b); (2)-(c); (3)-(a); (4)-(e).

D. (1)-(c); (2)-(a); (3)-(b); (4)-(d).

Câu 2. Ở hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, bơm hút xăng tới vị trí nào của bộ chế hòa khí?

A. Buồng phao.	B. Họng khuếch tán.	C. Bầu lọc xăng.	D. Thùng xăng.

Câu 3. Vật liệu composite có thể được dùng để chế tạo sản phẩm nào dưới đây:

A. Các loại linh kiện làm lớp vỏ cản nhiệt.

B. Các bình chịu áp lực, cánh quạt tua bin gió, cánh tay robot.

C. Các bộ truyền động thay thế cho các bộ truyền động điện từ.

D. Các loại robot mini phục vụ trong các lĩnh vực y tế, sinh học.

Câu 4. Cho hình chiếu vuông góc của vật thể được biểu diễn như hình dưới đây. Kết luận nào sau đây 
là Đúng?

A. Vật thể được biểu diễn bằng phương pháp chiếu góc thứ nhất; (1) - Hình chiếu bằng; (2) - Hình chiếu đứng; (3) - Hình chiếu cạnh.

B. Vật thể được biểu diễn bằng phương pháp chiếu góc thứ nhất; (1) - Hình chiếu đứng; (2) - Hình chiếu bằng; (3) - Hình chiếu cạnh.

C. Vật thể được biểu diễn bằng phương pháp chiếu góc thứ ba; (1) - Hình chiếu bằng; (2) - Hình chiếu đứng; (3) - Hình chiếu cạnh.

D. Vật thể được biểu diễn bằng phương pháp chiếu góc thứ ba; (1) - Hình chiếu đứng; (2) - Hình chiếu bằng; (3) - Hình chiếu cạnh.

Câu 5. Đặc trưng của nền sản xuất trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là:

A. Cơ khí hóa sản xuất.	B. Tự động hóa sản xuất.

C. Sản xuất theo dây chuyền.	D. Điện khí hóa sản xuất.

Câu 6. Công nghệ năng lượng tái tạo là:

A. Công nghệ sử dụng phần mềm CAD để thiết kế chi tiết sau đó chuyển mô hình thiết kế đến phần mềm CAM để lập quy trình công nghệ gia công chi tiết, sau đó sử dụng máy điều khiển số CNC.

B. Công nghệ phân tách mô hình 3D thành các lớp 2D xếp chồng lên nhau.

C. Công nghệ phân tích, chế tạo và ứng dụng các vật liệu có cấu trúc nano.

D. Công nghệ sản xuất năng lượng trên cơ sở chuyển hóa từ các nguồn năng lượng liên tục, vô hạn, ít tác động tiêu cực đến môi trường (như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt,…).

Câu 7. Cho sơ đồ lưới điện phân phối có điện áp 110/22 kV như hình bên, thiết bị số 2 là:

A. máy biến áp 110/6 kV.	B. máy biến áp 110/22 kV.

C. máy biến áp 22/6 kV.	D. máy biến áp 22/0,4 kV.

Câu 8. Nhiệm vụ của li hợp là:

A. Truyền mô men từ hộp số đến truyền lực chính của cầu chủ động hoặc từ hộp số đến các bánh xe chủ động.

B. Truyền hoặc ngắt dòng truyền mô men trong những trường hợp cần thiết.

C. Vi sai và bán trục có nhiệm vụ truyền, tăng mô men và phân phối mô men đến hai bánh xe chủ động trong các trường hợp chuyển động khác nhau.

D. Thay đổi mô men và tốc độ phù hợp với chuyển động của ô tô, ngắt dòng truyền mô men trong thời gian tuỳ ý.

Câu 9. Vật liệu cơ khí gồm những nhóm nào?

A. Vật liệu kim loại và hợp kim, vật liệu phi kim loại và vật liệu mới.

B. Vật liệu kim loại và hợp kim.

C. Vật liệu phi kim loại và vật liệu mới.

D. Vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại.

Câu 10. Trong phương pháp chiếu góc thứ ba, hình chiếu bằng có vị trí như thế nào với các hình chiếu 
còn lại?

A. Hình chiếu bằng ở sau hình chiếu cạnh.

B. Hình chiếu bằng bên dưới.

C. Hình chiếu bằng bên phải hình chiếu cạnh.

D. Hình chiếu bằng bên trên.

Câu 11. Xác định nhiệm vụ của phần tử xử lý và điều khiển trong hệ thống kĩ thuật:

A. Nhận tín hiệu điều khiển để thực hiện nhiệm vụ.

B. Xử lý thông tin từ phần tử đầu vào, đưa ra tín hiệu điều khiển cho đầu ra.

C. Xử lý thông tin từ phần tử đầu vào, thực hiện nhiệm vụ.

D. Tiếp nhận các thông tin của hệ thống, đưa ra tín hiệu cho đầu ra.

Câu 12. Cho sơ đồ mạch điện ba pha như hình dưới đây. Xác định cách nối nguồn điện và tải của 
mạch điện?

A. Nguồn điện nối hình sao có dây trung tính, tải 1 nối hình sao, tải 2 nối hình sao có dây trung tính.

B. Nguồn điện nối hình sao có dây trung tính, tải 1 nối hình sao có dây trung tính, tải 2 nối hình tam giác.

C. Nguồn điện nối hình sao có dây trung tính, tải 1 nối tam giác, tải 2 nối hình sao.

D. Nguồn điện nối hình sao có dây trung tính, tải 1 nối tam giác, tải 2 nối hình sao có trung tính.

Câu 13. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

....…có các rãnh để lắp xéc măng khí (để bao khí) và xéc măng dầu (để ngăn dầu bôi trơn từ các te sục lên buồng cháy).

A. Đỉnh pít tông.	B. Đuôi pít tông.	C. Đầu pít tông.	D. Thân pít tông.

Câu 14. Quan sát hình sau và cho biết tên của van 4, khi van 4 đóng hoàn toàn đường nước về két làm mát, mở đường nước tắt khi nào?

A. Van 4 là van hằng nhiệt, van 4 đóng hoàn toàn đường nước về két làm mát, mở đường nước tắt khi nhiệt độ nước làm mát còn lạnh.

B. Van 4 là van an toàn, van 4 đóng hoàn toàn đường nước về két làm mát, mở đường nước tắt khi động cơ làm việc đã lâu.

C. Van 4 là van hằng nhiệt, van 4 đóng hoàn toàn đường nước về két làm mát, mở đường nước tắt khi nhiệt độ nước làm mát đã cao quá giới hạn cho phép.

D. Van 4 là van an toàn, van 4 đóng hoàn toàn đường nước về két làm mát, mở đường nước tắt khi nước làm mát đã quá nóng.

Câu 15. Phương pháp gia công cơ khí nào sau đây không thuộc nhóm các phương pháp gia công cơ khí không phoi?

A. Mài, khoan, phay. 	B. Phay, bào, hàn.

C. Tiện, xọc, rèn. 	D. Khoan, kéo, ép.

Câu 16. Nghề nghiệp trong lĩnh vực cơ khí gắn với những công việc nào?

A. Thiết kế sản phẩm cơ khí; Gia công cơ khí; Bảo dưỡng thiết bị cơ khí.

B. Thiết kế sản phẩm cơ khí; Lắp ráp sản phẩm cơ khí; Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị cơ khí.

C. Thiết kế sản phẩm cơ khí; Gia công cơ khí; Lắp ráp sản phẩm cơ khí; Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị cơ khí.

D. Thiết kế sản phẩm cơ khí; Lắp ráp sản phẩm cơ khí; Bảo dưỡng thiết bị cơ khí.

Câu 17. Trong hệ thống kĩ thuật, liên kết thủy lực, khí nén dùng để làm gì?

A. Dùng để truyền năng lượng và thông tin.

B. Dùng để lắp ghép, truyền chuyển động và lực.

C. Dùng để truyền lực qua chất lỏng hoặc chất khí.

D. Dùng để liên kết có dây, liên kết mạng, sóng.

Câu 18. Trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà, kí hiệu như hình bên dưới là loại cửa nào?

A. Cửa đi đơn 1 cánh.	B. Cửa kép 1 cánh.

C. Cửa kép 2 cánh.	D. Cửa đi đơn 2 cánh.

Câu 19. Bảng kê trong bản vẽ lắp bao gồm những thông tin nào?

A. Số lượng chi tiết, cách xử lí chi tiết.

B. Vật liệu chế tạo, quy cách chế tạo, phương thức thể hiện.

C. Tên các chi tiết, quy trình thực hiện, thời gian thực hiện.

D. Tên các chi tiết, số lượng và vật liệu chế tạo.

Câu 20. Quan sát hình vẽ bên và cho biết trạng thái truyền động của chi tiết (9) và chi tiết (12), nếu khóa 
(8) đóng?

A. Lò xo (9) bị nén lại, khớp bánh răng khởi động (12) chuyển động sang phải ăn khớp với bánh đà.

B. Lò xo (9) bị dãn ra, khớp bánh răng khởi động (12) chuyển động sang phải ăn khớp với bánh đà.

C. Lò xo (9) bị dãn ra, khớp bánh răng khởi động (12) chuyển động sang trái tách khỏi bánh đà.

D. Lò xo (9) bị nén lại, khớp bánh răng khởi động (12) chuyển động sang trái ăn khớp với bánh đà.

Câu 21. Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 20 Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có điện áp dây Ud = 380 V. Tính dòng điện pha của tải ?

A. Ip = 25 A.	B. Ip = 19 A.	C. Ip = 19 A.	D. Ip = 20 A.

Câu 22. Ở động cơ 4 kì, trong 1 chu trình công tác có mấy kì sinh công và mấy kì tiêu thụ công?

A. 3 kì sinh công và 1 kì tiêu thụ công.

B. 1 kì sinh công và 3 kì tiêu thụ công.

C. 1 kì sinh công và 1 kì tiêu thụ công.

D. 2 kì sinh công và 2 kì tiêu thụ công.

Câu 23. Cho mạch điện ba pha đối xứng, tải nối theo hình tam giác có điện áp dây Ud = 380 V. Tải ba pha có điện trở ở mỗi pha là R = 40 Ω. Xác định giá trị dòng điện ba pha, dòng điện dây và điện áp pha của 
mạch điện.

A. Ip = 16,45 A; Id = 16,45 A; Up = 380 V.

B. Ip = 9,5 A; Id = 16,45 A; Up = 220 V.

C. Ip = 9,5 A; Id = 9,5 A; Up = 380 V.

D. Ip = 9,5 A; Id = 16,45 A; Up = 380 V.

Câu 24. Gia công cắt gọt kim loại là công nghệ:

A. Chế tạo sản phẩm kim loại bằng phương pháp nấu kim loại thành trạng thái lỏng, sau đó rót vào khuôn có hình dạng và kích thước như sản phẩm.

B. Điều chế kim loại, hợp kim để dùng trong cuộc sống từ các loại quặng hoặc từ các nguyên liệu khác.

C. Dựa vào tính dẻo của kim loại, dùng ngoại lực của thiết bị làm cho kim loại biến dạng theo hình dáng yêu cầu.

D. Thực hiện việc lấy đi một phần kim loại của phôi dưới dạng phoi nhờ các dụng cụ cắt và máy cắt kim loại để tạo ra chi tiết có hình dạng, kích thước theo yêu cầu.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Nhận định các phát biểu sau:

a) Hợp kim nhớ hình là loại vật liệu có thể ghi nhớ được hình dạng ban đầu của nó.

b) Công nghệ nano là công nghệ phân tích, chế tạo và ứng dụng các vật liệu có cấu trúc nano (thường có kích thước từ 1 đến 1 000 nano mét).

c) Trong công nghiệp hàng không vũ trụ, ô tô, vật liệu nano được dùng để tạo ra các vật liệu siêu nhẹ - siêu bền dùng cho sản xuất các thiết bị như xe hơi, máy bay, tàu vũ trụ.

d) Sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo là phần mềm máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

Câu 2. Những nhận định đúng - sai về khả năng gia công của máy tiện vạn năng?

a) Không kết hợp đồng thời hai chuyển động tiến dao ngang và tiến dao dọc.

b) Tiện được các mặt đầu, mặt côn ngoài và côn trong, các mặt tròn xoay định hình.

c) Tiện được vật liệu có tính dẻo kém như là Gang.

d) Có thể tiện được các mặt tròn xoay bên ngoài và bên trong.

Câu 3. Nhà máy nhiệt điện sử dụng các nguyên liệu như than đá, dầu khí để làm sôi nước và biến thành hơi. Hơi nước theo đường ống dẫn hơi làm quay turbine của máy phát điện tạo ra điện. Nhà máy nhiệt điện có đặc điểm:

a) có thể vận hành liên tục, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

b) công suất phát điện lớn.

c) có giá thành sản xuất điện không phụ thuộc vào giá thành nhiên liệu.

d) thải ra khí thải không gây hiệu ứng nhà kính.

Câu 4. Hình vẽ dưới đây là bản vẽ kĩ thuật của chi tiết:

a) Mục đích của yêu cầu kĩ thuật làm tù cạnh làm tăng giá trị sản phẩm, mất an toàn khi sử dụng.

b) Tên của chi tiết này là VÒNG ĐAI.

c) Kích thước của chi tiết là: Dài 140. Rộng 50. Cao 39.

d) Chi tiết được thể hiện bằng hai hình chiếu vuông góc là: Hình chiếu cạnh và hình chiếu bằng.

------ HẾT ------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm)

Cán bộ coi thi số 1.....................................................Cán bộ coi thi số 2....................................................